|  |  | FS8-RPT-xxxx Rev. 01 {文件創稿日期}2023/10/12 |
| --- | --- | --- |

任務排程系統新模組開發 -系統分析設計規劃書

This document contains proprietary and controlled information of Taiwan Space Agency (TASA) in Taiwan and shall not be duplicated in whole or in part for any purpose without permission from TASA.

Taiwan Space Agency

國 家 太 空 中 心

| Revision/Change Record 改版/變更記錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revision版次 | Author 作者 | Authorization Date 核可日期 | Revision / Change Description 改版/變更說明 | Pages Affected 影響頁次 |

TABLE OF CONTENTS

1	Introduction    前言	6

1.1	Purpose    目的	6

1.2	Scope    範圍	6

2	Related Documents    相關文件	6

2.1	Applicable Documents   適用文件	7

2.2	Referenced Documents    參考文件	7

3	Structure     系統架構	8

3.1	衛星排程系統相關模組	8

3.1.1	系統預排(Cold Scheduling)	8

3.1.2	熱排程(Hot Scheduling)	8

3.1.3	Client模組	8

3.1.4	Framework模組	8

3.1.5	Schedule模組	9

3.2	排程系統架構調整	9

4	Design 數學模式設計	10

4.1	限制條件	10

4.2	決策變數	13

4.3	目標函式	14

4.4	限制式	14

4.4.1	活動重疊限制	14

4.4.2	活動重疊限制─起始時間存有變數（RSI Playback）	15

4.4.3	GOHOME充電限制	15

4.4.4	與S-band地面站接觸	16

4.4.5	Duty Cycle限制（RSI Record）	17

4.4.6	RSI Playback相關限制	17

4.4.7	RSI Delete相關限制	18

4.4.8	Miscellaneous相關限制	19

4.4.9	SPL Procedure相關限制	19

4.4.10	SPL Playback相關限制	20

4.5	延伸規劃	20

4.5.1	發射規劃	20

4.5.2	重新/緊急規劃	20

Table of Figures

圖 1 排程系統架模調整	8

List of Tables

表 1 Attitude Maneuver限制	10

表 2 Orbit Maneuver限制	10

表 3 GOHOME Maneuver限制	11

表 4 GAT Maneuver限制	11

表 5 Monitoring限制	11

表 6 RSI Record限制	11

表 7 RSI Playback限制	12

表 8 RSI Delete限制	12

表 9 Miscellaneous限制	12

表 10 SPL Procedure限制	13

表 11 SPL Playback限制	13

表 12 決策變數及說明	13

Introduction    前言

任務排程規劃系統（Mission Planning and Scheduling System, MPSS）是衛星操控中心任務控制小組（Mission Control Center, MCC）使用的排程軟體，其主要功能是規劃地面站資源的使用，並根據需求安排衛星任務活動，以生成適當的衛星指令。

該系統利用內建的排程演算法，最有效地利用各種資源，同時積極避免資源衝突。系統生成的衛星指令將透過任務操作小組（Mission Operations Center, MOC）的EPOCH操控平台傳送到衛星，衛星將根據指令執行各種衛星活動。

為了應對ILOG最佳化系統的升級以及現行系統架構已不足以滿足業務需求的情況，進一步追求更高品質的排程，同時避免在軟體更新後發現無法完全滿足需求的風險，有鑑於此，本計畫進行了客製化設計，建立數學模型並開發求解演算法。

Purpose    目的

本案旨在升級執行排程系統的最佳化模型，以應對日益重要的資安需求並升級現行的操作環境，同時能夠實際應用於福衛八號遙測衛星系統的操作排程最佳化。本案將建立一個衛星排程最佳化模型，以滿足遙測衛星的需求，其中包括定義排程目標、衛星活動、衛星與地面站資源，以及衛星操作的限制條件。在有限的時間內，將根據現有的資源進行最佳排程，以產生沒有衝突的排程結果。此排程模型將支援星系衛星任務操作，並具有排程重新規劃的能力。

Scope    範圍

- 能夠支援福衛八號的多衛星任務操作。

- 根據衛星軌道資料進行預先規劃。

- 管理衛星和地面站資源。

- 根據任務時間軸（mission timeline）內的衛星活動進行排程，並生成無衝突的排程結果。

- 具備排程重新規劃的功能。

Related Documents    相關文件

MPSS系統文件_20090625_Send

FS8_Activity_Constraints_20230719

Formosat-2 cl/fw/sc model code

資料庫設計書

Applicable Documents   適用文件

Referenced Documents    參考文件

|  | MPSS系統文件_20090625_Send |
| --- | --- |
|  | FS8_Activity_Constraints_20230719 |
|  | Formosat-2 cl/fw/sc model code |
|  | 資料庫設計書 |

Structure	    系統架構

衛星排程系統相關模組

排程系統的主要功能是規劃和協調衛星活動，以最大程度地利用有限的資源，實現最有效和最佳化的排程。系統可以根據需求調整排程方針，同時也支援排程的重新規劃。

系統預排(Cold Scheduling)

這個操作涉及將Session Manager子功能中建立的session納入第一階段排程中，以進行預先排程。在預排作業中，系統必須選擇一個特定的session作為預排目標，並對地面站資源、Monitoring type等活動進行排程（如果有S-Band地面站，還會生成相應的活動並進行排程）。

完成系統的預排後，將生成一個已排程的session，使用者可以使用Gantt Chart子功能打開該session以查看排程結果。

熱排程(Hot Scheduling)

這一部分的工作是基於系統預排的結果，進行第二階段的各種即時排程作業。排程工作包括處理外部載入的Mission Timeline（包括RSI和Science Payload Mission Timeline），以及在Gantt Chart畫面上進行的活動調整和新增活動。

熱排程的範疇相當廣泛，其中在RSI Mission Timeline部分包括RSI拍照活動（RSI Record，並且可能引發RSI Playback和Delete活動）、衛星轉動活動（Maneuver）、衛星回歸指向太陽活動（Gohome）、以及衛星高角X-Band天線轉換活動（XCross）等。

在Science Payload Mission Timeline部分包括科學資料的收集和下載等功能。在Gantt Chart部分，則包括已經排入排程的任何活動，以及透過Generate Activity功能新增的活動。

Client模組

CL模組的完整名稱是"client"，簡稱CL模組，它位於Data Retrieval Related區塊的最上層，也是與MPSS其他模組直接互動的主要單元。

在MPSS的程式碼中，無論是哪個功能（如規劃、排程、指令產生等），都是使用CL模組的資料進行操作。

Framework模組

FW模組的完整名稱是"framework"，簡稱FW模組。基於資料隱藏和物件導向資料封裝的理念，FW模組提供一種機制，能夠將資料庫內的記錄（record）轉換為記憶體中的物件，使得CL模組能夠對這些物件進行操作和實作修改、刪除等功能。這樣一來，CL模組就充當了FW模組的代理類別（proxy class），實現了資訊隱藏和資訊封裝的理念。

Schedule模組

此模組的完整名稱是"schedule"，簡稱SC模組，是排程系統的核心模組，負責包括限制定義和目標求解在內的重要功能。這個模組的功能可以分為三個主要部分：

- 將MPSS ClActivity物件轉換成ILOG物件，同時定義ILOG物件的限制和可用資源。這是因為求解演算法使用了ILOG內建的API。

- 定義ILOG的目標（Goals），以進行目標導向的求解。

- 管理排程作業的整個流程，包括排程的初始設定、啟動排程作業，以及後續的處理等。

值得注意的是，這個模組是唯一使用ILOG軟體的模組。

排程系統架構調整

在本計劃中，各模組與調整前功能上差異並不大。其中，因應需求的調整以及增加的新功能需要調整最大的部分為SC模組以及模組之間的通訊方式。

圖 1 排程系統架模調整

為因應未來的維護需求，新架構中的framework、client與schedule模組將採用了Java 1.8以上的版本進行開發，並提供Java ARchive（JAR）檔，以供排程系統調用執行相關模組。

Design 數學模式設計

本節將透過數學模型來解析排程問題的架構。一般而言，排程問題需要考慮以下基本因素：確認這次排程所有候選活動、考慮各活動的屬性（例如：Attitude Maneuver、Orbit Maneuver等），以及各活動屬性所包含的限制。在本專案中，本計畫首先提出了一個基本的數學模型，然後根據需求逐漸引入不同的排程因素，以逐步使排程模型更貼近實際情況。排程人員可以根據需要選擇是否納入不同的考慮因素。本計畫提出的所有數學模型均已在不同領域的實際問題中得到驗證。

限制條件

排程作業中，將各活動的屬性與其在各階段所需檢核的條件彙總如下表。

表 1 Attitude Maneuver限制

| Attitude Maneuver |  |
| --- | --- |
| 1 | Attitude Maneuver間不可重疊【參考限制式（1）至（3）】 |
| 2 | Attitude Maneuver不可與Orbit Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 3 | Attitude Maneuver不可與GOHOME Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 4 | Attitude Maneuver不可與GAT Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 5 | Attitude Maneuver不可與RSI_REC重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 6 | Attitude Maneuver不可與RSI_PBK重疊【參考限制式（10）至（12）】 |

表 2 Orbit Maneuver限制

| Orbit Maneuver |  |
| --- | --- |
| 1 | Orbit Maneuver間不可重疊【參考限制式（1）至（3）】 |
| 2 | Orbit Maneuver不可與Attitude Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 3 | Orbit Maneuver不可與GOHOME Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 4 | Orbit Maneuver不可與GAT Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 5 | Orbit Maneuver不可與RSI_REC重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 6 | Orbit Maneuver不可與RSI_PBK重疊【參考限制式（10）至（12）】 |

表 3 GOHOME Maneuver限制

| GOHOME Maneuver |  |
| --- | --- |
| 1 | GOHOME Maneuver間不可重疊【參考限制式（1）至（3）】 |
| 2 | GOHOME Maneuver不可與Attitude Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 3 | GOHOME Maneuver不可與Orbit Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 4 | GOHOME Maneuver不可與GAT Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 5 | GOHOME Maneuver不可與RSI_REC重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 6 | GOHOME Maneuver不可與RSI_PBK重疊【參考限制式（10）至（12）】 |
| 7 | 50分鐘內要回到GOHOME 進行充電【參考限制式（13）至（20）】 |

表 4 GAT Maneuver限制

| GAT Maneuver |  |
| --- | --- |
| 1 | GAT Maneuver間不可重疊【參考限制式（1）至（3）】 |
| 2 | GAT Maneuver不可與Attitude Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 3 | GAT Maneuver不可與Orbit Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 4 | GAT Maneuver不可與GOHOME Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 5 | GAT Maneuver不可與RSI_REC重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 6 | GAT Maneuver不可與RSI_PBK重疊【參考限制式（10）至（12）】 |

表 5 Monitoring限制

| Monitoring |  |
| --- | --- |
| 1 | Monitoring須與S-band的地面站接觸【參考限制式（21）至（24）】 |

表 6 RSI Record限制

| RSI Record |  |
| --- | --- |
| 1 | RSI_REC間不可重疊【參考限制式（1）至（3）】 |
| 2 | RSI_REC不可與Attitude Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 3 | RSI_REC不可與Orbit Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 4 | RSI_REC不可與GOHOME Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 5 | RSI_REC不可與GAT Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 6 | RSI_REC不可與RSI_PBK重疊【參考限制式（10）至（12）】 |
| 7 | RSI_REC每軌只能最多開8分鐘【參考限制式（25）至（28）】 |

表 7 RSI Playback限制

| RSI Playback |  |
| --- | --- |
| 1 | RSI_PBK須等相同arlentryid的RSI_REC執行完才可執行【參考限制式（29）】 |
| 2 | RSI_PBK須在11.5-degree X-band station mask中執行【參考限制式（30）至（31）】 |
| 3 | 一個子RSI_PBK只能至多選一個site【參考限制式（32）至（34）】 |
| 4 | 前一個RSI_PBK要比後一個RSI_PBK早執行【參考限制式（35）】 |
| 5 | RSI_PBK間不可重疊【參考限制式（7）至（9）】 |
| 6 | RSI_PBK不可與Attitude Maneuver重疊【參考限制式（10）至（12）】 |
| 7 | RSI_PBK不可與Orbit Maneuver重疊【參考限制式（10）至（12）】 |
| 8 | RSI_PBK不可與GOHOME Maneuver重疊【參考限制式（10）至（12）】 |
| 9 | RSI_PBK不可與GAT Maneuver重疊【參考限制式（10）至（12）】 |
| 10 | RSI_PBK不可與RSI_REC重疊【參考限制式（10）至（12）】 |

表 8 RSI Delete限制

| RSI Delete |  |
| --- | --- |
| 1 | RSI_DEL須等相同arlentryid的RSI_REC和RSI_PBK執行完才可執行【參考限制式（37）至（39】 |
| 2 | 統一將RSI_DEL設為RSI_PBK的contact後加6秒【參考限制式（40）】 |
| 3 | 先發生的RSI_DEL先執行【參考限制式（41）】 |
| 4 | RSI_DEL不可與RSI_REC重疊【參考限制式（44）至（46）】 |
| 5 | RSI_DEL不可與RSI_PBK重疊【參考限制式（47）至（49）】 |
| 6 | RSI_DEL間不可重疊【參考限制式（50）至（52）】 |

表 9 Miscellaneous限制

| Miscellaneous |  |
| --- | --- |
| 1 | 無論如何皆執行【參考限制式（53）】 |

表 10 SPL Procedure限制

| SPL Procedure |  |
| --- | --- |
| 1 | SPL_PRO須在eclipse中執行【參考限制式（54）至（57）】 |
| 2 | SPL_PRO須在10-degree S-band station mask中執行【參考限制式（58）至（61）】 |
| 3 | SPL_PRO間不可重疊【參考限制式（1）至（3）】 |
| 4 | SPL_PRO不可與Orbit Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |

表 11 SPL Playback限制

| SPL Playback |  |
| --- | --- |
| 1 | SPL_PBK須與S-band的地面站接觸【參考限制式（21）至（24）】 |
| 2 | SPL_PBK間不可重疊【參考限制式（1）至（3）】 |
| 3 | SPL_PBK不可與Orbit Maneuver重疊【參考限制式（4）至（6）】 |
| 4 | SPL_PBK須等相同arlentryid的SPL_PRO執行完才可執行【參考限制式（62）】 |

決策變數

每個決策變數都表示模式中每一個決定的情形，決策變數的列表以及說明如下表。

表 12 決策變數及說明

| activity_vari | activityi可以執行，activity_vari為1；反之為0 |
| --- | --- |
| a_varij | activity_A_endi≤activity_B_stj，a_varij為1；反之為0 |
| b_varij | activity_B_endj≤activity_A_sti， b_varij為1；反之為0 |
| rsi_pbk_st_varij | rsi_pbki會在原先設定開始時間加上幾秒後才真正執行 |
| rsi_del_st_vari | rsi_deli會在原先設定開始時間加上幾秒後才真正執行 |
| rsi_pbk_site_varij | rsi_pbki與sitej接觸做下載，rsi_pbk_site_varij為1；反之為0 |
| gohome_routeij | gohomei的下一個GOHOME為gohomej，gohome_routeij為1；反之為0 |
| mon_site_varij | monitoringi與sitej接觸做監控，mon_site_varij為1；反之為0 |
| pro_ec_varij | spl_proi於eclipsej中執行，pro_ec_varij為1；反之為0 |
| pro_con_site_varij | spl_proi與sitej接觸，pro_con_site_varij為1；反之為0 |
| spl_pbk_site_varij | spl_pbki與sitej接觸，spl_pbk_site_varij為1；反之為0 |
| overlap_durij | rsi_reci於eclipsej中的執行時間 |

目標函式

目標旨在最大化可執行的總活動數，並同時使RSI下載以及刪除兩種活動在滿足對應限制下越早執行越好(越早釋放出SSR空間)。目標式如下：

Max Z=10000iman_atti+iman_orbi+iman_goi+iman_gati+imoni+ispl_proi+ispl_pbki+irsi_reci+irsi_pbki+irsi_deli+imisci-ijrsi_pbk_st_varij-irsi_del_st_vari

限制式

各限制式內容及說明如下：

活動重疊限制

（1）若activity_A_endi≤activity_A_stj，A_a_varij為1；反之為0

activity_A_endi-activity_A_stj≤M(1-A_a_varij)   ∀i, j∈{activity_A}, i<j

（2）若activity_A_endj≤activity_A_sti，A_b_varij為1；反之為0

activity_A_endj-activity_A_sti≤M1-A_b_varij   ∀i, j∈activity_A, i<j

（3）若activity_Ai與activity_Aj重疊，則兩活動最多只能擇一執行

activity_A_vari+activity_A_varj≤A_a_varij+A_b_varij+1   ∀i, j∈activity_A, i<j

（4）若activity_A_endi≤activity_B_stj，AB_a_varij為1；反之為0

activity_A_endi-activity_B_stj≤M1-AB_a_varij   ∀i∈activity_A, ∀j∈activity_B

（5）若activity_B_endj≤activity_A_sti，AB_b_varij為1；反之為0

activity_B_endj-activity_A_sti≤M1-AB_b_varij   ∀i∈activity_A, ∀j∈activity_B

（6）若activity_Ai與activity_Bj重疊，則兩活動最多只能擇一執行

activity_A_vari+activity_B_varj≤AB_a_varij+AB_b_varij+1

∀i∈activity_A, ∀j∈activity_B

活動重疊限制─起始時間存有變數（RSI Playback）

（7）若activity_A_endi≤activity_A_stj，A_a_varij為1；反之為0

(activity_A_sti+k∈contactactivity_A_st_varik+activity_A_duri)-(activity_A_stj+k∈contactactivity_A_st_varjk)≤M(1-A_a_varij)  ∀i, j∈{activity_A}, i<j

（8）若activity_A_endj≤activity_A_sti，A_b_varij為1；反之為0

(activity_A_stj+k∈contactactivity_A_st_varjk+activity_A_durj)-(activity_A_sti+k∈contactactivity_A_st_varik)≤M(1-A_b_varij)  ∀i, j∈{activity_A}, i<j

（9）若activity_Ai與activity_Aj重疊，則兩活動最多只能擇一執行

activity_A_vari+activity_A_varj≤A_a_varij+A_b_varij+1   ∀i, j∈activity_A, i<j

（10）若activity_A_endi≤activity_B_stj，AB_a_varij為1；反之為0

activity_A_sti+k∈contactactivity_A_st_varik+activity_A_duri)-activity_B_stj≤M(1-AB_a_varij)  ∀i∈{activity_A}, ∀j∈{activity_B}

（11）若activity_B_endj≤activity_A_sti，AB_b_varij為1；反之為0

activity_B_endj-(activity_A_sti+k∈contactactivity_A_st_varik)≤M(1-AB_b_varij)

∀i∈{activity_A}, ∀j∈{activity_B}

（12）若activity_Ai與activity_Bj重疊，則兩活動最多只能擇一執行

activity_A_vari+activity_B_varj≤AB_a_varij+AB_b_varij+1

∀i∈{activity_A}, ∀j∈{activity_B}

GOHOME充電限制

（13）一定要有從dummy point 0出發到非dummy point終點的路徑

j=1GOHOME.sizegohome_route0j=1

（14）一定要回到dummy point 終點且非dummy point 0的路徑

i=1GOHOME.sizegohome_routeiend=1

（15）避免走回頭路（即數字小往數字大者移動）

j=0igohome_routeij=0     ∀i=0…GOHOME.size+1

（16）除了dummy point，其餘有進就有出

j=0GOHOME.size+1gohome_routeij-gohome_routeji=0     ∀i=1…GOHOME.size

（17）（18）不能重複訪問一個點，每個點也只能訪問一個點

i=0GOHOME.size+1gohome_routeij=1     ∀j=0…GOHOME.size+1

j=0GOHOME.size+1gohome_routeij=1     ∀i=0…GOHOME.size+1

（19）有進入的點才能gohome_var=1

i=0GOHOME.size+1(gohome_routeij)-gohome_varj-1=0     ∀j=1…GOHOME.size

（20）兩次GOHOME間不能大於50分鐘

i=0GOHOME.size-1j=0GOHOME.size-1(gohome_stj-gohome_sti)×gohome_routei+1,j+1≤50min

與S-band地面站接觸

（21）（22）若activityi選擇和contact_Sj接觸，則activity_site_varij=1

activity_sti≥contact_S_risej×activity_site_varij

∀i=1….activity.size  ∀j=1…contact_S.size

activity_endi≤contact_S_fadej×activity_site_varij+M1-activity_site_varij

∀i=1….activity.size  ∀j=1…contact_S.size

（23）每個activityi只能最多和一個contact_Sj接觸

j=1contact_S.sizeactivity_site_varij≤1    ∀i=1….activity.size

（24）若activityi沒有和任何contact_Sj接觸，則activity_varij=0

j=1contact_S.size(activity_site_varij)-activity_vari≥0    ∀i=1….activity.size

Duty Cycle限制（RSI Record）

（25）（26）overlap_stij與overlap_endij用來判斷是否overlap，若 overlap_endij大於overlap_stij則overlapij=1

overlap_stij=maxrsi_rec_sti, pen_enj    ∀i=1….rsi_rec.size  ∀j=1…eclipse.size

overlap_endij=minrsi_rec_endi, pen_exj    ∀i=1….rsi_rec.size  ∀j=1…eclipse.size

（27）（28）ioverlap_durij小於8分鐘

overlap_endij-overlap_stij×overlapij=overlap_durij

∀i=1….rsi_rec.size  ∀j=1…eclipse.size

i=1rsi_rec.sizeoverlap_durij≤8*60   ∀j=1…eclipse.size

RSI Playback相關限制

（29）RSI Playback需等相同arlentryid的RSI Record執行完才能執行

（index為rsi_pbk_arlentryidi在RSI_REC中出現的第一個位置）

rsi_rec_varindex-rsi_pbk_vari≥0     ∀i=1….rsi_pbk.size

（30）（31）須完全落在11.5-degree X-band station mask中

rsi_pbk_sti+rsi_pbk_st_varij≥contact_xbandrisej×rsi_pbk_site_varij

∀i=1….rsi_pbk.size  ∀j=1…contact.size

rsi_pbk_sti+rsi_pbk_st_varij+rsi_pbk_duri≤contact_xbandfadej×rsi_pbk_site_varij+M1-rsi_pbk_site_varij

∀i=1….rsi_pbk.size  ∀j=1…contact.size

（32）一個子RSI_PBK只能至多選一個site

jϵ{contact}rsi_pbk_site_varij≤1     ∀i=1….rsi_pbk.size

（33）jrsi_pbk_site_varij=1則rsi_pbk_vari才能是1

jϵ{contact}rsi_pbk_site_varij-rsi_pbk_vari≥0  ∀i=1….rsi_pbk.size

（34）如果rsi_pbk_site_varij=0則rsi_pbk_st_varij設為0

rsi_pbk_st_varij≤Mrsi_pbk_site_varij  ∀i=1….rsi_pbk.size  ∀j=1…contact.size

（35）前一個子RSI_PBK要比下一個子RSI_PBK早發生

rsi_pbk_sti+k∈{contact}rsi_pbk_st_varik≤rsi_pbk_stj+k∈{contact}rsi_pbk_st_varjk+M(1-rsi_pbk_varj)  ∀i,j=1….rsi_pbk.size, i<j

（36）RSI_PBK的開始時間要確保執行完後仍在時間範圍內

rsi_pbk__st_varij≤86400-rsi_pbk_duri  ∀i=1….rsi_pbk.size  ∀j=1…contact.size

RSI Delete相關限制

（37）RSI_DEL須等相同arlentryid的RSI_REC和RSI_PBK執行完才能執行

（index為rsi_del_arlentryidi在RSI_PBK中出現的第一個位置；listFind為rsi_del_arlentryidi所有出現在RSI_PBK中的位置）

rsi_del_sti+rsi_del_st_vari+M(1-rsi_del_vari)≥rsi_pbk_stindex+j+k∈{contact}rsi_pbk_st_varindex+j,k+rsi_pbk_durindex+j×k∈{contact}rsi_pbk_site_varindex+j,k  ∀i=1…rsi_del.size, ∀j=1…listFind.size

（38）若有相同arlentryid的RSI_PBK不可執行RSI_DEL則其rsi_del_st_vari=0

rsi_del_st_vari≤M×k∈contactrsi_pbk_site_varindex+j,k

∀i=1…rsi_del.size, ∀j=1…listFind.size

（39）如果有相同arlentryid的RSI_PBK不可執行則RSI_DEL也不可執行

rsi_del_vari≤rsi_pbk_varindex+j   ∀i=1…rsi_del.size, ∀j=1…listFind.size

（40）統一將RSI_DEL設為RSI_PBK的contact後加6 sec

（index為rsi_del_arlentryidi在RSI_PBK中出現的第一個位置；listFind為rsi_del_arlentryidi所有出現在RSI_PBK中的位置）

rsi_del_sti+rsi_del_st_vari+M(1-rsi_del_vari)≥contact_xbandfadek×rsi_pbk_site_varindex+j,k+6  ∀i=1…rsi_del.size, ∀j=1…listFind.size

（41）先發生的RSI_DEL先執行

rsi_del_stj+rsi_del_st_varj+M(1-rsi_del_varj)≥rsi_del_sti+rsi_del_st_vari

∀i,j=1….rsi_del.size, i<j

（42）如果rsi_del_vari=0則rsi_del_st_vari設為0

rsi_del_st_vari≤Mrsi_del_vari     ∀i=1….rsi_del.size

（43）RSI_DEL的開始時間要確保執行完後仍在時間範圍內

rsi_del__st_vari≤86400-rsi_del_duri  ∀i=1….rsi_del.size

（44）若RSI_DEL_endi≤RSI_REC_stj，DEL_REC_a_varij為1；反之為0

(rsi_del_sti+rsi_del_st_vari+rsi_del_duri)-rsi_rec_stj≤M(1-del_rec_a_varij)

∀i∈{rsi_del}, ∀j∈{rsi_rec}

（45）若RSI_REC_endj≤RSI_DEL_sti，DEL_REC_b_varij為1；反之為0

rsi_rec_endj-(rsi_del_sti+rsi_del_st_vari)≤M(1-del_rec_b_varij)

∀i∈{rsi_del}, ∀j∈{rsi_rec}

（46）若RSI_DELi與RSI_RECj重疊，則兩活動最多只能擇一執行

rsi_del_vari+rsi_rec_varj≤del_rec_a_varij+del_rec_b_varij+1

∀i∈{rsi_del}, ∀j∈{rsi_rec}

（47）若RSI_DEL_endi≤RSI_PBK_stj，DEL_PBK_a_varij為1；反之為0

(rsi_del_sti+rsi_del_st_vari+rsi_del_duri)-(rsi_pbk_stj+k∈{contactrsi_pbk_st_varjk)≤M(1-del_pbk_a_varij)  ∀i∈{rsi_del}, ∀j∈{rsi_pbk}

（48）若RSI_PBK_endj≤RSI_DEL_sti，DEL_PBK_b_varij為1；反之為0

(rsi_pbk_stj+k∈{contactrsi_pbk_st_varjk+rsi_pbk_durj)-(rsi_del_sti+rsi_del_st_vari)≤M(1-del_pbk_b_varij)   ∀i∈{rsi_del}, ∀j∈{rsi_pbk}

（49）若RSI_DELi與RSI_PBKj重疊，則兩活動最多只能擇一執行

rsi_del_vari+rsi_pbk_varj≤del_pbk_a_varij+del_pbk_b_varij+1

∀i∈{rsi_del}, ∀j∈{rsi_pbk}

（50）若RSI_DEL_endi≤RSI_DEL_stj，DEL_a_varij為1；反之為0

(rsi_del_sti+rsi_del_st_vari+rsi_del_duri)-(rsi_del_stj+rsi_del_st_varj)≤M(1-del_a_varij)  ∀i, j∈{rsi_del}, i<j

（51）若RSI_DEL_endj≤RSI_DEL_sti，DEL_b_varij為1；反之為0

(rsi_del_stj+rsi_del_st_varj+rsi_del_durj)-(rsi_del_sti+rsi_del_st_vari)≤M(1-del_b_varij)   ∀i, j∈{rsi_del}, i<j

（52）若RSI_DELi與RSI_DELj重疊，則兩活動最多只能擇一執行

rsi_del_vari+rsi_del_varj≤del_a_varij+del_b_varij+1   ∀i, j∈rsi_del, i<j

Miscellaneous相關限制

（53）無論如何皆執行

misc_vari=1

SPL Procedure相關限制

（54）（55）須在Eclipse中執行

spl_pro_sti≥pen_enj×pro_ec_varij  ∀i=1…spl_pro.size, ∀j=1…eclipse.size

spl_pro_endi≤pen_exj×pro_ec_varij+M(1-pro_ec_varij)

∀i=1…spl_pro.size, ∀j=1…eclipse.size

（56）一個SPL_PRO只能至多選一個eclipse

jϵ{eclipse}pro_ec_varij≤1  ∀i=1…spl_pro.size

（57）jpro_ec_varij=1則spl_pro_vari才能是1

jϵ{eclipse}pro_ec_varij-spl_pro_vari≥0  ∀i=1…spl_pro.size

（58）（59）須在10-degree S-band station mask中執行

spl_pro_sti≥contact_S_cmdrisej×pro_con_site_varij

∀i=1…spl_pro.size, ∀j=1…contact_S.size

spl_pro_endi≤contact_S_cmdfadej×pro_con_site_varij+M(1-pro_con_site_varij)

∀i=1…spl_pro.size, ∀j=1…contact_S.size

（60）一個SPL_PRO只能至多選一個site

jϵ{contact_S}pro_con_site_varij≤1  ∀i=1…spl_pro.size

（61）jpro_con_site_varij=1則spl_pro_vari才能是1

jϵ{contact_S}pro_con_site_varij-spl_pro_vari≥0  ∀i=1…spl_pro.size

SPL Playback相關限制

（62）SPL_PBK須等相同arlentryid的SPL_PRO執行完才能執行

（index為spl_pbk_arlentryidi在SPL_PRO中出現的第一個位置）

spl_pro_varindex-spl_pbk_vari   ∀i=1….spl_pbk.size

延伸規劃

因應需求調整基礎模式來達到特定的結果。但由於目前針對參數以及限制部份尚未釐清，所以無法提前規則模式，但提前預留未來新增的空間，方便實際執行時能快速反應。

發射規劃

- 確定發射規劃，排除影響

不需要修改模式，但需要調整參數，以反映因發射對排程資源(時間、空間、儲存容量等)所造成的影響。

- 由系統推薦發射時程

增加發射時間的決策變數，並且加入因發射會對排程資源造成影響的限制式

重新/緊急規劃

- 不考慮對原排程影響

不需要修改模式，只需對新的參數重新執行排程系統。

- 考慮對原排程影響的程度

增加所有活動是否會被影響的決策變數，並加入判斷活動是否會被影響的限制，在目標式中加入被影響活動的權重(可因活動的優先順序進行調整)懲罰值。