|  |  |  | FS8-PROC-xxxx Rev. yy 2024/08/06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

任務排程系統新模組開發

系統分析設計規劃書

This document contains proprietary and controlled information of Taiwan Space Agency (TASA) in Taiwan and shall not be duplicated in whole or in part for any purpose without permission from TASA.

Taiwan Space Agency

國 家 太 空 中 心

| Revision/Change Record 改版/變更記錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revision版次 | Author 作者 | Authorization Date 核可日期 | Revision / Change Description 改版/變更說明 | Pages Affected 影響頁次 |
| 01 | 尹品玲 |  | New Issue | All |

Table of Contents

Table of Contents	3

List of Tables	5

List of Figures	6

1.	Introduction 前言	7

1.1.	Purpose 目的	7

1.2.	Scope 範圍	7

1.3.	Traceability of Requirements	8

2.	Related Documents 相關文件	8

2.1.	Applicable Documents適用文件	8

2.2.	Referenced Documents 參考文件	8

3.	Requirements 需求	8

3.1.	功能需求	8

3.1.1.	可對衛星軌道、衛星及地面站資源進行規劃與安排	9

3.1.2.	可解決排程衝突	9

3.1.3.	可對資源進行管理	9

3.1.4.	可同時支援多衛星操作	9

3.1.5.	可支援正常任務操作的長期與短期規劃與調度	9

3.1.6.	可對福衛八號衛星與遙測酬載活動進行排程	9

3.1.7.	可支援科學資料活動收集	10

3.1.8.	可支援發射規劃	10

3.1.9.	可支援緊急規劃和調度	10

3.1.10.	可進行快速重新規劃	10

3.2.	開發環境	11

3.2.1.	硬體規格	11

3.2.2.	軟體規格	11

4.	系統執行流程說明	12

4.1.	Cold Scheduling	12

4.2.	Hot Scheduling	13

4.3.	額外排程功能	14

5.	活動限制條件	16

6.	活動排程之數學模型設計	21

6.1.	問題描述	21

6.2.	數學符號	21

6.3.	模型目標式說明	25

6.4.	模型限制式說明	26

6.4.1.	可被個別活動單獨考量的限制式	26

6.4.2.	無法被個別活動單獨考量的限制式	31

7.	無法排入原因搜索之數學模型設計	37

7.1.	新增之數學符號	37

7.2.	模型目標式說明	39

7.3.	模型限制式說明	43

7.3.1.	可被個別活動單獨考量的限制式	43

7.3.2.	無法被個別活動單獨考量的限制式	47

List of Tables

表 1、開發者端系統開發環境	11

表 2、開發者端系統開發之軟體規格	11

表 3、Attitude Maneuver限制項目	16

表 4、Orbit Maneuver限制項目	16

表 5、GOHOME Maneuver限制項目	17

表 6、GAT Maneuver限制項目	17

表 7、Monitoring限制項目	18

表 8、RSI Record限制項目	18

表 9、RSI Playback限制項目	19

表 10、RSI Delete限制項目	20

表 11、SPL Procedure限制項目	20

表 12、SPL Playback限制項目	21

表 13、模型數學符號參照表	22

表 14、可被個別活動單獨考量的限制式說明表	27

表 15、可被個別活動單獨考量的排程模型限制式	28

表 16、無法被個別活動單獨考量的限制式說明表	32

表 17、無法被個別活動單獨考量的排程模型限制式	33

表 18、無法排入原因搜索之數學模型新增之數學符號參照表	37

表 19、無法排入原因搜索之數學模型之目標函式說明	39

表 20、可被個別活動單獨考量的原因搜索模型限制式	44

表 21、無法被個別活動單獨考量的原因搜索模型限制式	48

List of Figures

圖 1、系統執行流程圖	13

Introduction 前言

任務排程規劃系統（Mission Planning and Scheduling System, MPSS）是太空中心衛星操控中心任務控制小組（Mission Control Center, MCC）使用的排程軟體，其主要功能是規劃地面站資源的使用，並根據需求安排衛星任務活動，以生成適當的衛星指令。

該系統利用內建的排程演算法，最有效地運用各種資源，同時積極避免資源衝突。系統生成的衛星指令將透過任務操作小組（Mission Operations Center, MOC）的EPOCH操控平台傳送到衛星，衛星將根據指令執行各種衛星活動。

原系統利用ILOG平台開發，為了應對ILOG最佳化系統的升級及現行系統架構已不足以滿足業務需求的情況，進一步追求更高品質的排程，同時避免在軟體更新後發現無法完全滿足需求的風險，因此進行此計畫。針對上述太空中心的排程需求，本計畫進行了客製化設計，建立數學模型、設計求解策略，並進行新開發模組與現行其他系統之整合，期能精進衛星操作之作業流程。

Purpose 目的

本案旨在升級執行排程系統的最佳化模型，以應對日益重要的資安需求並升級現行的操作環境，同時能夠實際應用於福衛八號遙測衛星系統的操作排程最佳化。本案將建立一個衛星排程最佳化模型，以滿足遙測衛星的需求，其中包括定義排程目標、衛星活動、衛星與地面站資源，以及衛星操作的限制條件。在有限的時間內，將根據現有的資源進行最佳排程，以產生沒有衝突的排程結果。此排程模型將支援星系衛星任務操作，並具有排程重新規劃的能力。

Scope 範圍

- 能夠支援福衛八號的衛星任務操作。

- 根據衛星軌道資料進行預先規劃。

- 管理衛星和地面站資源。

- 根據任務時間軸（mission timeline）內的衛星活動進行排程，並生成無衝突的排程結果。

- 具備排程重新規劃的功能。

Traceability of Requirements

無。

Related Documents 相關文件

Applicable Documents適用文件

無。

Referenced Documents 參考文件

- MPSS系統文件_20090625_Send

- FS8_Activity_Constraints_20230719

- Formosat-2 cl/fw/sc model code

- 資料庫設計書FS5（最終版）

Requirements 需求

功能需求

因應功能需求的各個項目進行排程系統設計，避免設計與使用者需求間的差異，並且未來會因應使用者的建議進行調整，以符合需求且減少使用者的使用成本，提高排程的效率。

可對衛星軌道、衛星及地面站資源進行規劃與安排

主要以ILOG模型中的目標（Goals）進行求解，並提供參數予使用者調整，以利產出最貼近使用者需求的排程結果。

可解決排程衝突

主要以ILOG模型中的限制（Constraint）進行設定，由輸入參數（DB）中獲取並計算各活動的屬性，準確設定各限制以利排除各衝突。

可對資源進行管理

Schedule模組中，所有參數皆由資料庫（DB）獲取，使用者可以透過Client模組對資源的相關參數進行調整。

可同時支援多衛星操作

可設定多衛星同時操作的上限，或是由SC模組因應系統資源（CPU、RAM等）的使用狀況而進行調整，以最有效的運用系統資源，並且確保各衛星的排程結果能迅速回應使用者。

可支援正常任務操作的長期與短期規劃與調度

因應長期與短期規劃的使用狀況差異，可因應這些差異調整目標以及資源狀況，系統能以參數的變化，產出最接近當下使用情境的排程結果。

可對福衛八號衛星與遙測酬載活動進行排程

針對福衛八號衛星的需求，會增加對應的限制及目標，確保福衛八號衛星能產出準確的排程結果，並且因應未來新衛星的需求或任務的調整，也可以透過調整參數的方式來進行排程。

可支援科學資料活動收集

目前所有排程結果或建議都會回饋到DB中，如未來需要增加資料的收集範圍，也可以透過在DB中增加表單或欄位，只需要調整排程系統的輸出內容，即可把需要資料補上。

可支援發射規劃

發射必然會造成衛星活動的異動進而造成排程結果差異，因應發射規劃的內容調整排程的結果，以獲得在已知發射規劃的前提下的最佳結果。另也可以開發新的模式以尋找影響最少（最佳）的發射規劃結果。

可支援緊急規劃和調度

在緊急規劃中，有部份活動必需被執行或無法被執行，或是資源上的變化（如：SSR的變少等），排程系統能因應這些需求而進行規劃。

可進行快速重新規劃

在實際的狀況中，部份參數的調整，排程系統除了因應這些差異進行新的排程外，也可以根據上一版本的結果，排出差異最少的結果，這目標皆能由使用者自行設定選用。

開發環境

硬體規格

開發者端系統開發環境如表 1所示。

表 1、開發者端系統開發環境

| 後台伺服器 | CPU | Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz |
| --- | --- | --- |
|  | 記憶體 | 8.00GB |
|  | 硬碟 | 500GB |
|  | 作業系統 | Windows 10 |

軟體規格

開發者端系統開發之軟體規格如表 2所示。

表 2、開發者端系統開發之軟體規格

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 伺服器作業系統 | Windows 10 |
| 伺服器軟體 | Java1.8、Eclipse 4.28.0、PostgreSQL13、Cplex 22.1.1 |
| 求解引擎開發 | Cplex 22.1.1 |
| 資料庫伺服器 | PostgreSQL13 |

系統執行流程說明

本系統執行流程如圖 1所示，首先會根據使用者的介面輸入，決定要執行的排程模式，分別有cold scheduling、hot scheduling以及額外的排程功能。接著便會連接資料庫，匯入所需的資訊，讀取的資料庫表格名稱可參考圖中外部資訊所示。系統會再根據使用者選擇的排程模式，執行對應的排程工作。

圖 1、系統執行流程圖

Cold Scheduling

系統在執行cold scheduling求解前，除了需先設立Cplex使用的求解模型實例，還需創立本次排程所需考量的所有活動，活動會分別來自資料庫中ACTIVITY Table已建立的活動（若是已排程的活動，會作為本次求解的限制；若是未排程的活動，則會成為本次排程的對象），以及連接資料庫CONTACT Table，搭配SESSIONSITEXREF Table、UNAVAILTIMERANGE Table以及SITE Table取得當次執行的session中所有可以使用的s-band contact資訊來創建monitoring活動。所有活動建立的過程，同時會加入對應該活動所需的限制式，此處添加的限制式屬於可被單獨考量的限制，關於各個限制式的細部內容，第5節活動限制條件及第6節活動排程之數學模型設計會有詳盡的說明。當活動被一一加入後，意即已知所有本次須考量的活動，便會再加入其餘無法被單獨考量的限制。限制式皆添加完成，便會定義求解所需的目標式，並呼叫Cplex來解題，在cold scheduling的多任務排程模型中，得到當次衛星任務排程結果後，便會更新資料庫的ACTIVITY Table（將有被排入的活動scheduled欄位改為1以及新增創建的活動資訊）、EXTENT Table（新增有被排入的活動資訊）以及SESSIONS Table（將該session的coldscheduled欄位改為1）。

Hot Scheduling

系統在執行hot scheduling求解前，同樣需先設立Cplex使用的求解模型實例，也需創立本次排程所需考量的所有活動，活動會分別來自資料庫中ACTIVITY Table已建立的活動（若是已排程的活動，會作為本次求解的限制；若是未排程的活動，則會成為本次排程的對象），以及連接資料庫CONTACT Table，搭配SESSIONSITEXREF Table、UNAVAILTIMERANGE Table以及SITE Table取得當次執行的session中所有可以使用的x-band contact資訊來創建GAT和GOHOME活動。

所有活動建立的過程，同時會加入對應該活動所需的限制式，此處添加的限制式屬於可被單獨考量的限制，關於各個限制式的細部內容，第5節活動限制條件及第6節活動排程之數學模型設計會有詳盡的說明。當活動被一一加入後，意即已知所有本次需考量的活動，便會再加入其餘無法被單獨考量的限制。限制式皆添加完成，接著便會定義求解所需的目標式，並呼叫Cplex來解題，在hot scheduling的多任務排程模型中，求解後會得知每個活動是否能被排入，而因GAT與GOHOME活動是為了配合RSI Playback活動而生，因此當發現有無用的GAT與GOHOME活動，意即此兩活動間無任何RSI Playback活動的存在，則會透過後處理將其刪除，最終再將後處理過的排程結果，更新至資料庫的ACTIVITY Table（將有被排入的活動scheduled欄位改為1以及新增創建的活動資訊）以及EXTENT Table（新增有被排入的活動資訊）。

額外排程功能

額外的排程功能是用來針對幾個特定的活動進行微調，目前設有五個功能，以下為此五功能之說明。

- runUIReHot

此功能用於針對無法排入的活動，經過使用者的調整後，嘗試進行hot scheduling看是否能在不影響已排程活動的前提下，將無法排入的活動安排進排程中。呼叫此功能時，使用者端會傳入session id、station name、activity id(s) 以及contact id四個參數，其中session id用於告知系統要進行考慮的session；station name用於指定未排入的活動需被安排至哪個地面站名稱的接觸時間內，若傳入空字串，代表不指定位置；activity id(s) 用於告知系統此次要考慮哪些未排入的活動；contact id用於告知指定未排入的活動應被安排至哪個地面站contact id的接觸時間內，若contact id傳入-1，代表不指定位置，另外，因contact id是指定單一地面站選項，相較於station name更加嚴苛，因此當系統發現contact id無法排入，則會找其餘符合station name選項的接觸資訊嘗試排入。

- addResourceChange

此功能用於嘗試在不影響原先已排程的活動前提下，進行hot scheduling，移動已排入的RSI Delete的位置，若系統發現無法滿足使用者需求，則不進行調整。使用者端會輸入session id、activity id以及move date三個參數，其中session id用於告知系統要進行考慮的session；activity id用於告知系統此次要考慮哪個RSI Delete活動；move date用於告知系統使用者希望該活動被調整到的時間，使用者應提供確切的日期及時間，此處系統會嘗試將要調整的活動的開始時間安排到move date。

- adjustActivity

此功能用於針對已排程的活動調整執行時間，同樣會在不影響其他已排程活動的前提下，嘗試進行hot scheduling，看是否能依照使用者需求進行調整，若系統發現無法滿足使用者需求，則不做調整。使用者端會輸入session id、contact id、activity id(s) 以及adjust date四個參數，其中session id用於告知系統要進行考慮的session；contact id用於告知指定的活動應被安排至哪個地面站contact id的接觸時間內，若contact id傳入-1，代表不指定位置，另外，因contact id是指定單一地面站選項，篩選較為嚴苛，因此當系統發現contact id無法排入，則會找其餘與該contact id同station name的接觸資訊嘗試排入；activity id(s) 用於告知系統此次要考慮哪些活動；adjust date用於告知系統，使用者希望所有要調整的活動，希望被調整到的時間，使用者應提供確切的日期及時間，此處系統會嘗試將活動安排在此時間之後。

- runUIReFilterHot1

此功能用於針對未排程的活動，嘗試在不影響其他已排程活動的前提下，進行hot scheduling看是否能被排入。呼叫此功能時，使用者端會輸入start time、end time、site id(s) 以及activity id(s) 四個參數，其中start time和end time代表使用者限制此次要調整的所有活動都需被安排在此時間區間中；site id(s) 用於指定未排入的活動可以被安排至哪些地面站site id的接觸時間內；activity id(s) 用於告知系統此次要考慮哪些活動。

- runUIReFilterHot2

此處所提供的功能類似於runUIReFilterHot1，皆是針對未排入的活動嘗試進行hot scheduling，不同之處在於此處傳入的參數包含session id、site id(s) 以及activity id(s)，其中site id(s) 和activity id(s) 所要提供的資訊同runUIReFilterHot1，而session id用於告知系統要進行考慮的session，因此相較於runUIReFilterHot1，此處的限制較為鬆綁，並沒有強硬限制可以排入活動的特定時間區段。

活動限制條件

排程作業中，將各活動的類別與其在各階段所需檢核的條件彙總於表 3至表 12。

表 3、Attitude Maneuver限制項目

| Attitude Maneuver |  |
| --- | --- |
| 1 | Attitude Maneuver間不可重疊。 |
| 2 | Attitude Maneuver不可與Orbit Maneuver重疊。 |
| 3 | Attitude Maneuver不可與GOHOME Maneuver重疊。 |
| 4 | Attitude Maneuver不可與GAT Maneuver重疊。 |
| 5 | Attitude Maneuver不可與RSI Record重疊。 |
| 6 | Attitude Maneuver不可與RSI Playback重疊。 |

表 4、Orbit Maneuver限制項目

| Orbit Maneuver |  |
| --- | --- |
| 1 | Orbit Maneuver間不可重疊。 |
| 2 | Orbit Maneuver不可與Attitude Maneuver重疊。 |
| 3 | Orbit Maneuver不可與GOHOME Maneuver重疊。 |
| 4 | Orbit Maneuver不可與GAT Maneuver重疊。 |
| 5 | Orbit Maneuver不可與RSI Record重疊。 |
| 6 | Orbit Maneuver不可與RSI Playback重疊。 |
| 7 | Orbit Maneuver不可與SPL Procedure重疊。 |
| 8 | Orbit Maneuver不可與SPL Playback重疊。 |

表 5、GOHOME Maneuver限制項目

| GOHOME Maneuver |  |
| --- | --- |
| 1 | GOHOME Maneuver間不可重疊。 |
| 2 | GOHOME Maneuver不可與Orbit Maneuver重疊。 |
| 3 | GOHOME Maneuver不可與Attitude Maneuver重疊。 |
| 4 | GOHOME Maneuver不可與GAT Maneuver重疊。 |
| 5 | GOHOME Maneuver不可與RSI Record重疊。 |
| 6 | GOHOME Maneuver不可與RSI Playback重疊。 |
| 7 | 對應相同contact id下的GAT Maneuver有執行GOHOME Maneuver也需執行。 |

表 6、GAT Maneuver限制項目

| GAT Maneuver |  |
| --- | --- |
| 1 | GAT Maneuver間不可重疊。 |
| 2 | GAT Maneuver不可與Orbit Maneuver重疊。 |
| 3 | GAT Maneuver不可與Attitude Maneuver重疊。 |
| 4 | GAT Maneuver不可與GOHOME Maneuver重疊。 |
| 5 | GAT Maneuver不可與RSI Record重疊。 |
| 6 | GAT Maneuver不可與RSI Playback重疊。 |

表 7、Monitoring限制項目

| Monitoring |  |
| --- | --- |
| 1 | Monitoring需與S-band的地面站接觸。 |
| 2 | Monitoring間不可重疊。 |

表 8、RSI Record限制項目

| RSI Record |  |
| --- | --- |
| 1 | RSI Record間不可重疊。 |
| 2 | RSI Record不可與Orbit Maneuver重疊。 |
| 3 | RSI Record不可與Attitude Maneuver重疊。 |
| 4 | RSI Record不可與GOHOME Maneuver重疊。 |
| 5 | RSI Record不可與GAT Maneuver重疊。 |
| 6 | RSI Record不可與RSI Playback重疊。 |
| 7 | RSI Record不可與RSI Delete重疊。 |
| 8 | RSI Record不可與SPL Procedure重疊 |
| 9 | RSI Record不可與SPL Playback重疊。 |
| 10 | RSI Record每軌最多只能執行8分鐘。 |

表 9、RSI Playback限制項目

| RSI Playback |  |
| --- | --- |
| 1 | RSI Playback間不可重疊。 |
| 2 | RSI Playback不可與Orbit Maneuver重疊。 |
| 3 | RSI Playback不可與Attitude Maneuver重疊。 |
| 4 | RSI Playback不可與GOHOME Maneuver重疊。 |
| 5 | RSI Playback不可與GAT Maneuver重疊。 |
| 6 | RSI Playback不可與RSI Record重疊。 |
| 7 | RSI Playback不可與RSI Delete重疊。 |
| 8 | RSI Playback每軌最多只能執行10分鐘。 |
| 9 | RSI Playback需在11.5-degree X-band中執行。 |
| 10 | 與RSI Playback相同arlentryid的RSI Record有執行，RSI Playback才可執行。 |
| 11 | RSI Playback執行前對應的GAT Maneuver需先執行。 |
| 12 | RSI Playback需於對應的GOHOME Maneuver前執行。 |

表 10、RSI Delete限制項目

| RSI Delete |  |
| --- | --- |
| 1 | RSI Delete需等相同arlentryid的RSI Record和RSI Playback執行完才可執行。 |
| 2 | RSI Delete需在相同arlentryid的RSI Playback對應到的contact fade後加6秒才可執行。 |
| 3 | RSI Delete不可與RSI Record重疊。 |
| 4 | RSI Delete不可與RSI Playback重疊。 |
| 5 | RSI Delete間不可重疊。 |
| 6 | 與RSI Delete相同arlentryid的RSI Record有執行，則RSI Delete也要執行。 |

表 11、SPL Procedure限制項目

| SPL Procedure |  |
| --- | --- |
| 1 | SPL Procedure間不可重疊。 |
| 2 | SPL Procedure不可與Orbit Maneuver重疊。 |
| 3 | SPL Procedure需在10-degree S-band地面站中執行。 |
| 4 | SPL Procedure需在eclipse中執行。 |

表 12、SPL Playback限制項目

| SPL Playback |  |
| --- | --- |
| 1 | SPL Playback間不可重疊。 |
| 2 | SPL Playback不可與Orbit Maneuver重疊。 |
| 3 | SPL Playback需與 S-band地面站接觸。 |
| 4 | 與SPL Playback相同arlentryid的SPL Procedure有執行，SPL Playback才可執行。 |

活動排程之數學模型設計

本節將透過數學模型來解析排程問題的架構。一般而言，排程問題需要考慮以下基本因素：確認這次排程所有候選活動、考慮各活動的類別、各活動類別所包含的限制。本計畫首先提出了一個基本的數學模型，接著根據需求逐漸引入不同的排程因素，以逐步使排程模型更貼近實際情況，排程人員可以根據需要選擇是否納入不同的考慮因素。

問題描述

本計畫旨在利用太空中心提供的各項資料，包含活動限制條件、欲排程活動資訊、有限資源資訊等來建構數學模型。期能在不違反限制條件下，有效安排活動的執行，以實現最大化可執行活動總數，以及使需要安排執行時間的活動可以盡快執行之目標。以下為數學符號、決策變數與對應的目標函數和限制式。

數學符號

表 13中記有數學模型將使用到的集合、參數及決策變數作為後續說明模型細部內容時的參考。

表 13、模型數學符號參照表

| 集合 |  |
| --- | --- |
| ACTIVITY | 欲排程之活動的集合，其中又可再依照活動類別細分成多個子集合。 |
| MON | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的Monitoring活動。 |
| MAN_ATT | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的Attitude Maneuver活動。 |
| MAN_GO | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的Gohome Maneuver活動。 |
| MAN_ORB | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的Orbit Maneuver活動。 |
| MAN_GAT | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的GAT Maneuver活動。 |
| RSI_REC | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的RSI Record活動。 |
| RSI_PBK | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的RSI Playback活動。 |
| RSI_DEL | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的RSI Delete活動。 |
| SL_PRO | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的SPL Procedure活動。 |
| SPL_PBK | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的SPL Playback活動。 |
| MISC | 屬ACTIVITY的子集合之一，代表欲排程的Miscellaneous活動。 |
| X_CON | X-band地面站集合。 |
| S_CON | S-band地面站集合。 |
| ECLIPSE | Eclipse集合。 |
| SSR_WINDOW | SSR的time window集合。 |
| DUTY_WINDOW | Duty cycle的time window集合。 |
| 參數 |  |
| site_priorityi | i∈CON（根據活動類別可能為X_CON或S_CON）的權重值。 |
| M | 極大值。 |
| activity_sti | i∈ACTIVITY於資料庫中設定的start time。 |
| activity_duri | i∈ACTIVITY於資料庫中設定的duration。 |
| activity_endi | i∈ACTIVITY於資料庫中設定的end time。 |
| CON_RISEi | i∈CON（根據活動類別可能為X_CON或S_CON）於資料庫中設定的rise time。 |
| CON_FADEi | i∈CON（根據活動類別可能為X_CON或S_CON）於資料庫中設定的fade time。 |
| EC_ENTRi | i∈ECLIPSE於資料庫中設定的entrance time。 |
| EC_EXITi | i∈ECLIPSE於資料庫中設定的exit time。 |
| ssr_window_sti | SSR time window的起始時間設為activity_sti, i∈RSI_REC。 |
| ssr_window_endi | SSR time window的結束時間設為activity_sti+1, i∈RSI_REC。 |
| MEMORY | 最初可使用的記憶體容量。 |
| rec_memi | i∈RSI_REC所使用的記憶體容量。 |
| del_memi | i∈RSI_DEL所釋放的記憶體容量。 |
| FILENAME | 最初可使用的檔名總數。 |
| rec_filenamei | i∈RSI_REC所使用的檔名總數。 |
| del_filenamei | i∈RSI_DEL所釋放的檔名總數。 |
| duty_window_sti | Duty cycle time window的起始時間設為EC_ENTRi, i∈ECLIPSE。 |
| duty_window_endi | Duty cycle time window的結束時間設為EC_ENTRi+1, i∈ECLIPSE。 |
| 決策變數 |  |
| activity_vari | 若i∈ACTIVITY可以執行，則activity_vari為1；反之為0。 |
| A_B_a_varij | activity_A_endi≤activity_B_stj，A_B_a_varij為1；反之為0。i∈ACTIVITY的其一子集合A，j∈ACTIVITY的其一子集合B。 |
| A_B_b_varij | activity_B_endj≤activity_A_sti，A_B_b_varij為1；反之為0。i∈ACTIVITY的其一子集合A，j∈ACTIVITY的其一子集合B。 |
| activity_st_varij | i∈ACTIVITY會在原先設定之開始時間加上幾秒後開始執行。若該活動會受X-band地面站接觸時間影響，則j∈X_CON；反之j∈∅。 - 對於開始時間確定之活動此變數值設為0。 |
| activity_st_obji | i∈ACTIVITY會在原先設定之開始時間加上幾秒後才真正開始執行。 - 對於開始時間確定之活動此變數值設為0。 |
| activity_site_varij | i∈ACTIVITY與j∈CON（根據活動類別可能為X_CON或S_CON）接觸做下載activity_site_varij為1；反之為0。 |
| activity_ec_varij | i∈ACTIVITY與j∈ECLIPSE接觸做下載activity_ec_varij為1；反之為0。 |
| ssr_window_varij | 若activity_sti落於windowj則ssr_window_varij為1；反之為0。∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈SSR_WINDOW。 |
| duty_window_varij | 若activity_sti落於windowj則duty_window_varij為1；反之為0。∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈DUTY_WINDOW。 |

模型目標式說明

Cplex在求解時會依照目標式，求解出最佳的目標值，因此目標式的定義方式是影響模型求解結果的關鍵。本系統的目標即是在可安排的時間區間中安排最大的活動總數，以及盡可能讓RSI Playback和RSI Delete活動可以開始執行的時間越早越好。另外因各活動類型會有不同的執行優先序，因此在目標式上也會考慮到優先順位的問題，當兩個活動有限制式上的衝突，便會優先執行順位較高的活動。最後考量到Monitoring活動對應到的S-band地面站以及RSI Playback對應到的X-band地面站可能有多個選擇，因此會針對每個地面站設有不同權重，在不違反條件下將會選擇權重較高者。

綜合上述所言，本系統所設定的目標是最大化目標式的值，而目標式的值會受各個活動是否執行、RSI Playback和RSI Delete活動開始時間、各活動的優先序及Monitoring和RSI Playback選擇的地面站所影響。當限制式與目標式皆定義完成，呼叫Cplex求解所得到的排程結果，即為在不違反所有限制條件下，能得到的最大目標值。

Max              Z=1000000i∈ACTIVITYactivity_priority×activity_vari+10000i∈MONj∈S_CONsite_priorityj×activity_site_varij+10000i∈RSI_PBKj∈X_CONsite_priorityj×activity_site_varij-i∈RSI_PBKactivity_st_obji-i∈RSI_DELactivity_st_obji

模型限制式說明

本系統在添加活動限制式時，會分為在匯入各個活動資訊時將該活動所需限制式加入模型中，以及在所有活動都匯入到系統後再加限制式，因有些限制式在添加時需將本次要求解的所有活動一併考慮，因此會分有這兩個階段，本節將針對這兩類限制式分別做介紹。

可被個別活動單獨考量的限制式

這類的限制式會在系統從資料庫一一匯入需考量的活動，以及根據不同排程功能創建活動的同時便依照該活動需求，添加對應的限制。從表 14中可以看到九個不同的函式分別放有此類限制式，系統可以透過呼叫這些函式來添加對應的限制式，此外在表格中也能看到會使用到該函式對應的活動類型，表 15則為每個函式內會創建於模型的限制式詳細內容。

表 14、可被個別活動單獨考量的限制式說明表

| 函式名稱 | 函式功能 | 會使用到該函式的活動類型 |
| --- | --- | --- |
| self_overlap() | 限制同類型活動的執行區間不可重疊。 | - RSI Delete |
| other_overlap(Activity_Type) | 限制A類活動與B類活動（即參數傳入的Activity_Type活動類型）的執行區間不可重疊。 | - RSI Delete |
| self_overlap_check() | 限制同類型活動，且活動開始時間已確定者，執行區間不可重疊。 | - Attitude Maneuver - GAT Maneuver - GOHOME Maneuver - Orbit Maneuver - Monitoring - RSI Record - SPL Playback - SPL Procedure - 已scheduled的RSI Playback |
| other_overlap_check(Activity_Type) | 限制A類活動與B類活動（即參數傳入的Activity_Type），且兩類活動開始時間已確定者，執行區間不可重疊。 | - Attitude Maneuver - GAT Maneuver - GOHOME Maneuver - Orbit Maneuver - RSI Record - SPL Playback - SPL Procedure - 已scheduled的RSI Playback |
| var_self_overlap() | 限制同類型活動的執行區間不可重疊，且該活動可執行的時間會受與地面站接觸時間影響。 | - RSI Playback |
| s_band_contact(Band_Type) | 限制活動的執行區間需完全落在與S-band（Band_Type：S_BAND）或10-degree S-band（Band_Type：CMD）地面站接觸的時間區間中。 | - Monitoring - SPL Playback - SPL Procedure |
| x_band_contact(Band_Type) | 限制活動的執行區間需完全落在與X-band（Band_Type：X_BAND）地面站接觸的時間區間中。 | - RSI Playback |
| eclipse_contact(Eclipse_Type) | 限制活動的執行區間需完全落在與全影（Eclipse_Type：UMBRA）或半影（Eclipse_Type：PENUMBRA）接觸的時間區間中。 | - SPL Procedure |
| get_pbk_time() | 限制RSI Playback活動可以開始執行的時間。 | - RSI Playback |

表 15、可被個別活動單獨考量的排程模型限制式

| self_overlap() |  |
| --- | --- |
| activity_sti+activity_st_vari+activity_duri -activity_stj-activity_st_varj≤M(1-a_varij) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| activity_stj+activity_st_varj+activity_durj -activity_sti-activity_st_vari≤M(1-b_varij) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1 | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| other_overlap(Activity Type) |  |
| activity_sti+activity_st_vari+activity_duri-activity_stj-activity_st_varj≤M(1-a_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_stj+activity_st_varj+activity_durj-activity_sti-activity_st_vari≤M(1-b_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| self_overlap_check(), other_overlap_check(Activity_Type) |  |
| 為前處理的檢查機制，檢查兩兩活動間是否有重疊，若重疊則會按照是否已排程（意即ACTIVITY Table中的scheduled欄位是否為1）、活動類型權重值、活動start time依序進行比較，排序較前的則執行，另者不執行。 |  |
| var_self_overlap() |  |
| activity_sti+k∈X_CONactivity_st_varik+activity_duri-activity_stj-k∈X_CONactivity_st_varjk≤M(1-a_varij) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| activity_stj+k∈X_CONactivity_st_varjk+activity_durj-activity_sti-k∈X_CONactivity_st_varik≤M(1-b_varij) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1 | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| s_band_contact(Band_Type) |  |
| activity_sti≥CON_RISEj×activity_site_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈S_CON |
| activity_endi≤CON_FADEj×activity_site_varij+M(1-activity_site_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈S_CON |
| j∈S_CONactivity_site_varij≤1 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| j∈S_CONactivity_site_varij-activity_vari=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| x_band_contact(Band_Type) |  |
| activity_sti+activity_st_varij≥CON_RISEj×activity_site_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈X_CON |
| activity_sti+activity_st_varij+activity_duri≤CON_FADEj×activity_site_varij+M(1-activity_site_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈X_CON |
| j∈X_CONactivity_site_varij≤1 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| j∈X_CONactivity_site_varij-activity_vari=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| activity_st_varij≤Mactivity_site_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈X_CON |
| eclipse_contact(Eclipse_Type) |  |
| activity_sti≥EC_ENTRj×activity_ec_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈ECLIPSE |
| activity_endi≤EC_EXITj×activity_ec_varij+M(1-activity_ec_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈ECLIPSE |
| j∈ECLIPSEactivity_ec_varij≤1 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| j∈ECLIPSEactivity_ec_varij-activity_vari=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| get_pbk_time() |  |
| activity_st_varij≤86400-activity_duri | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈X_CON |
| activity_st_obji =j∈X_CONactivity_st_varij+M(1-activity_vari) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| activity_sti+k∈X_CONactivity_st_varik+activity_duri≤activitiy_stj+k∈X_CONactivity_st_varjk+M(1-activity_varj) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |

無法被個別活動單獨考量的限制式

這類的限制式會在所有活動都加入系統後，再根據活動需求添加對應的限制式。從表 16中可以看到八個不同的函式分別放有此類限制式，系統可以透過呼叫這些函式來添加對應的限制式，此外在表格中也能看到會使用到該函式對應的活動類型，表 17則為每個函式內會創建於模型的限制式詳細內容。

表 16、無法被個別活動單獨考量的限制式說明表

| 函式名稱 | 函式功能 | 會使用到該函式的活動類型 |
| --- | --- | --- |
| SSRConstraint() | 用於當該活動執行與否會受記憶體容量及檔名總數影響時。 | - RSI Record |
| var_other_overlap(Activity_Type) | 限制A類活動（執行時間會受與地面站接觸時間影響）與B類活動（即參數傳入的Activity_Type活動類型）執行區間不可重疊。 | - RSI Playback |
| del_pbk_overlap(Activity_Type) | 限制RSI Delete與RSI Playback活動執行區間不可重疊 | - RSI Playback |
| duty_cycle(time) | 限制該活動每軌能執行的時長，且該活動開始時間確定。 | - RSI Record |
| var_duty_cycle(time) | 限制該活動每軌能執行的時長，且該活動開始時間不確定 | - RSI Playback |
| get_del_time(time, cover_time) | 限制RSI Delete活動可以開始執行的時間。”time”代表RSI Delete活動需在RSI Playback活動結束後幾秒才可執行；”cover_time”代表RSI Delete活動可以被安排的時間區段總秒數。 | - RSI Delete |
| connection(Activity_Type1, Activity_Type2) | 用於當活動間有連結限制，意即一活動能否執行會因另一類型之活動有無執行而影響 | - RSI Record - RSI Playback - RSI Delete - SPL Procedure - SPL Playback - GAT Maneuver - GOHOME Maneuver |
| pbk_before_gohome() | 限制RSI Playback需在對應的GOHOME Maneuver前執行。 | - RSI Playback |

表 17、無法被個別活動單獨考量的排程模型限制式

| SSRConstraint() |  |
| --- | --- |
| activity_sti+activity_st_obji≥ssr_window_stj×ssr_window_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈SSR_WINDOW |
| activity_sti+activity_st_obji+activity_duri ≤ssr_window_endj×ssr_window_varij +M(1-ssr_window_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈SSR_WINDOW |
| activity_vari×rec_memi≤MEMORY -k∈RSI_REC¦k<iactivity_vark×rec_memk +kk∈RSI_DELj∈SSR_WINDOW¦j<idel_memkk×ssr_window_varkkj | ∀i∈RSI_REC |
| activity_vari×rec_filenamei≤FILENAME -k∈RSI_REC¦k<iactivity_vark×rec_filenamek +kk∈RSI_DELj∈SSR_WINDOW¦j<idel_filenaekk×ssr_window_varkkj | ∀i∈RSI_REC |
| var_other_overlap(Activity Type) |  |
| activity_sti+k∈X_CONactivity_st_varik+activity_duri-activity_stj≤M(1-a_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_endj-activity_sti-k∈X_CONactivity_st_varik≤M(1-b_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| del_pbk_overlap(Activity_Type) |  |
| activity_sti+actvitiy_st_vari+activity_duri-activity_stj-k∈X_CONactivity_st_varjk≤M(1-a_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_stj+k∈X_CONactivity_st_varjk+activity_durj-activity_sti-activity_st_vari≤M(1-b_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1 | ∀i∈ACIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| duty_cycle(time) |  |
| activity_sti×activity_vari≥duty_window_stj×duty_window_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈DUTY_WINDOW |
| activity_sti×activity_vari≤duty_window_endj×duty_window_varij+M(1-duty_window_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈DUTY_WINDOW |
| activity_vari-j∈DUTY_WINDOWduty_window_varij=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| i∈ACTIVITY的其一子集合activity_duri×duty_window_varij≤time | ∀j∈DUTY_WINDOW |
| var_duty_cycle(time) |  |
| activity_sti+activity_st_obji≥duty_window_stj×duty_window_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈DUTY_WINDOW |
| activity_sti+activity_st_obji≤duty_window_endj×duty_window_varij+M(1-duty_window_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈DUTY_WINDOW |
| activity_vari-j∈DUTY_WINDOWduty_window_varij=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| i∈ACTIVITY的其一子集合activity_duri×duty_window_varij≤time | ∀j∈DUTY_WINDOW |
| get_del_time(time, cover_time) |  |
| activity_sti+activity_st_vari+M(1-activity_vari) +M(1-activity_varj) ≥k∈X_CONCON_FADEk×activity_site_varjk+time | ∀i∈RSI_DEL,j∈RSI_PBK，RSI_DELi和RSI_PBKj有相同的arlentryid |
| activity_st_vari≤cover_time-activity_duri | ∀i∈RSI_DEL |
| activity_st_vari≤Mactivity_vari | ∀i∈RSI_DEL |
| activity_st_obji=activity_st_vari+M(1-activity_vari) | ∀i∈RSI_DEL |
| connection(Activity_Type1, Activity_Type2) |  |
| activity_vari-activity_site_varjk≥0 | ∀i∈MAN_GAT, j∈RSI_PBK , k∈X_CON, 當X_CONk的contact id與MAN_GATi對應到的contact id相同時 |
| activity_sti+activity_st_varik +M(1-activity_site_vari)≥activity_endj | ∀i∈RSI_PBK, j∈MAN_GAT , k∈X_CON, 當X_CONk的contact id與MAN_GATj對應到的contact id相同時 |
| activity_vari-activity_varj=0 | ∀i∈MAN_GAT, j∈MAN_GO當MAN_GATi與MAN_GOj對應到相同contact id時 |
| activity_vari-activity_varj≥0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| pbk_before_gohome() |  |
| activity_sti+activity_st_varik+activity_duri -M(1-activity_site_vark) ≤activity_stj+M(1-activity_varj) | ∀i∈RSI_PBK, j∈MAN_GO , k∈X_CON, 當X_CONk的contact id與MAN_GOj對應到的contact id相同時 |

無法排入原因搜索之數學模型設計

為了讓使用者可以在有無法排入的活動存在時，能了解無法排入的原因，以原先活動排程之數學模型為基礎，透過新增變數於各限制式中，並修改目標式，另外建立一數學模型，用於指出可能違反的限制條件，使用者便能參考執行結果針對資源或活動作調整。以下將列出此數學模型新增的變數以及對應的限制式與目標式。

新增之數學符號

此數學模型是以排程模型為基礎再做延伸，因此保留前一章節所設定的參數及決策變數，此處僅針對新增的部分做說明，可參考表 18所示。

表 18、無法排入原因搜索之數學模型新增之數學符號參照表

| 決策變數 |  |
| --- | --- |
| selfoverlap_varij | 若i, j∈ACTIVITY的其一子集合且i<j，違反同類型活動間不可重疊的限制時selfoverlap_varij為1；反之為0。 |
| otheroverlap_varij | 若i∈ACTIVITY的其一子集合A、j∈ACTIVITY的其一子集合B，違反此兩類型活動間不可重疊的限制時otheroverlap_varij為1；反之為0。 |
| varselfoverlap_varij | 若i, j∈ACTIVITY的其一子集合且i<j，違反同類型活動間（該活動可執行的時間會受與地面站接觸時間影響）不可重疊的限制時varselfoverlap_varij為1；反之為0。 |
| varotheroverlap_varij | 若i∈ACTIVITY的其一子集合A、j∈ACTIVITY的其一子集合B，違反此兩類型活動間（B類活動可執行的時間會受與地面站接觸時間影響）不可重疊的限制時varotheroverlap_varij為1；反之為0。 |
| delpbkoverlap_varij | 若i∈RSI_DEL, j∈RSI_REC，違反此兩類型活動間不可重疊的限制時delpbkoverlap_varij為1；反之為0。 |
| sbandcontact_vari | i∈ACTIVITY的其一子集合，違反需與S-band地面站接觸的限制時sbandcontact_vari為1；反之為0。 |
| xbandcontact_vari | i∈ACTIVITY的其一子集合，違反需與X-band地面站接觸的限制時xbandcontact_vari為1；反之為0。 |
| eclipsecontact_vari | i∈ACTIVITY的其一子集合，違反需於Eclipse中執行的限制時eclipsecontact_vari為1；反之為0。 |
| memory_vari | i∈ACTIVITY的其一子集合，違反記憶體容量限制時，memory_vari為1；反之為0。 |
| filename_vari | i∈ACTIVITY的其一子集合，違反檔名總數限制時，filename_vari為1；反之為0。 |
| getdeltime_varij | i∈RSI_DEL, j∈RSI_PBK, RSI_DELi和RSI_PBKj有相同的arlentryid，若違反RSI Delete可以發生之時間限制式時，getdeltime_varij為1；反之為0。 |
| getpbktime_varij | i, j∈RSI_PBK且i<j，若違反RSI Playback可以發生之時間限制時，getpbktime_varij為1；反之為0。 |
| pbkBeforeGohome_varij | i∈RSI_PBK, j∈X_CON，若違反RSI Playback需於GOHOME Maneuver前執行之限制時，pbkBeforeGohome_varij為1；反之為0。 |
| pbkAfterGAT_varij | i∈RSI_PBK, j∈X_CON，若違反RSI Playback需於GAT Maneuver後執行之限制時，pbkAfterGAT_varij為1；反之為0。 |
| dutycycle_varj | j∈DUTY_WINDOW，若違反每軌能執行時間的限制時，dutycycle_varj為1；反之為0。 |
| vardutycycle_varj | j∈DUTY_WINDOW，若違反每軌能執行時間的限制時，vardutycycle_varj為1；反之為0。 |

模型目標式說明

此模型用於找出違反的限制條件，而為了滿足主要排程的目標（最大化可排入的活動總數），此處違反的條件總數便希望能越少越好，依照不同類型的活動需要滿足的限制式不同，表 19按照不同活動名稱列出其於目標式上的項目，最終便是最小化所有項目的總和。

表 19、無法排入原因搜索之數學模型之目標函式說明

Monitoring

i∈MONj∈MON¦i<jselfoverlap_varij+j∈S_CONsbandcontact_varij

Attitude Maneuver

i∈MAN_ATTj∈MAN_ATT¦ i<jselfoverlap_varij+j∈MAN_GATotheroverlap_varij+j∈MAN_ORBotheroverlap_varij+j∈MAN_GOotheroverlap_varij+j∈RSI_RECotheroverlap_varij+j∈RSI_PBKotheroverlap_varij

GOHOME Maneuver

i∈MAN_GOj∈MAN_GO¦ i<jselfoverlap_varij+j∈MAN_ATTotheroverlap_varij+j∈MAN_GATotheroverlap_varij+j∈MAN_ORBotheroverlap_varij+j∈RSI_RECotheroverlap_varij+j∈RSI_PBKotheroverlap_varij

Orbit Maneuver

i∈MAN_ORBj∈MAN_ORB¦ i<jselfoverlap_varij+j∈MAN_ATTotheroverlap_varij+j∈MAN_GATotheroverlap_varij+j∈MAN_GOotheroverlap_varij+j∈RSI_RECotheroverlap_varij+j∈RSI_PBKotheroverlap_varij+j∈SPL_PROotheroverlap_varij+j∈SPL_PBKotheroverlap_varij

GAT Maneuver

i∈MAN_GATj∈MAN_GAT¦ i<jselfoverlap_varij+j∈MAN_ATTotheroverlap_varij+j∈MAN_ORBotheroverlap_varij+j∈MAN_GOotheroverlap_varij+j∈RSI_RECotheroverlap_varij+∈RSI_PBKotheroverlap_varij

RSI Record

i∈RSI_RECj∈RSI_REC¦ i<jselfoverlap_varij+j∈MAN_ATTotheroverlap_varij+j∈MAN_ORBotheroverlap_varij+j∈MAN_GOotheroverlap_varij+j∈MAN_GATotheroverlap_varij+j∈RSI_DELotheroverlap_varij+j∈RSI_PBKotheroverlap_varij+j∈SPL_PROotheroverlap_varij+j∈SPL_PBKotheroverlap_varij+memory_vari+filename_vari+i∈DUTY_WINDOWdutycycle_vari

RSI Playback

i∈RSI_PBKj∈RSI_PBK¦ i<jvarselfoverlap_varij+j∈MAN_ATTvarotheroverlap_varij+j∈MAN_ORBvarotheroverlap_varij+j∈MAN_GOvarotheroverlap_varij+j∈MAN_GATvarotheroverlap_varij+j∈RSI_RECvarotheroverlap_varij+j∈MAN_ATTvarotheroverlap_varij+j∈MAN_ORBvarotheroverlap_varij+j∈MAN_GOvarotheroverlap_varij+j∈MAN_GATvarotheroverlap_varij+j∈RSI_RECvarotheroverlap_varij+j∈RSI_PBK¦ i<jgetpbktime_varij+j∈MAN_GOpbkBeforeGohome_varij+j∈MAN_GATpbkAfterGAT_varij+xbandcontact_vari+i∈DUTY_WINDOWvardutycycle_vari

RSI Delete

i∈RSI_DELj∈RSI_DEL¦ i<jselfoverlap_varij+j∈RSI_RECotheroverlap_varij+j∈RSI_PBKdelpbkoverlap_varij+j∈RSI_PBKgetdeltime_varij

SPL Procedure

i∈SPL_PROj∈SPL_PRO¦ i<jselfoverlap_varij+j∈MAN_ORBotheroverlap_varij+eclipsecontact_vari+sbandcontact_vari

SPL Playback

i∈SPL_PBKj∈SPL_PBK¦ i<jselfoverlap_varij+j∈MAN_ORBotheroverlap_varij+sbandcontact_vari

模型限制式說明

無法排入原因搜索之數學模型為主排程模型的延伸，僅在部分項目加上新增的決策變數創建一個新的模型，盡可能找出活動無法排入的原因供使用者參考。

可被個別活動單獨考量的限制式

表 20中記有可被個別活動單獨考量的原因搜索模型限制式的詳細內容，橘色標記的部分即為相較於排程模型新增的項目。

表 20、可被個別活動單獨考量的原因搜索模型限制式

| self_overlap() |  |
| --- | --- |
| activity_sti+activity_st_vari+activity_duri -activity_stj-activity_st_varj≤M(1-a_varij) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| activity_stj+activity_st_varj+activity_durj -activity_sti-activity_st_vari≤M(1-b_varij) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1+selfoverlap_varij | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| other_overlap(Activity Type) |  |
| activity_sti+activity_st_vari+activity_duri-activity_stj-activity_st_varj≤M(1-a_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_stj+activity_st_varj+activity_durj-activity_sti-activity_st_vari≤M(1-b_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1+otheroverlap_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| self_overlap_check() |  |
| 為前處理的檢查機制，檢查兩兩活動間是否有重疊，若重疊則selfoverlap_varij設為1。 | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| other_overlap_check() |  |
| 為前處理的檢查機制，檢查兩兩活動間是否有重疊，若重疊則otheroverlap_varij設為1。 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| var_self_overlap() |  |
| activity_sti+k∈X_CONactivity_st_varik+activity_duri-activity_stj-k∈X_CONactivity_st_vrjk≤M(1-a_varij) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| activity_stj+k∈X_CONactivity_st_varjk+activity_durj-activity_sti-k∈X_CONactivity_st_varik≤M(1-b_varij) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1+varselfoverlap_varij | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |
| s_band_contact(Band_Type) |  |
| activity_sti≥CON_RISEj×activity_site_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈S_CON |
| activity_endi≤CON_FADEj×activity_site_varij+M(1-activity_site_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈S_CON |
| j∈S_CONactivity_site_varij≤1 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| j∈S_CONactivity_site_varij-activity_vari+sbandcontact_varij=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| x_band_contact(Band_Type) |  |
| activity_sti+activity_st_varij≥CON_RISEj×activity_site_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈X_CON |
| activity_sti+activity_st_varij+activity_duri≤CON_FADEj×activity_site_varij+M(1-activity_site_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈X_CON |
| j∈X_CONactivity_site_varij≤1 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| j∈X_CONactivity_site_varij-activity_vari+xbandcontact_varij=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| activity_st_varij≤Mactivity_site_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈X_CON |
| eclipse_contact(Eclipse_Type) |  |
| activity_sti≥EC_ENTRj×activity_ec_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈ECLIPSE |
| activity_endi≤EC_EXITj×activity_ec_varij+M(1-activity_ec_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈ECLIPSE |
| j∈ECLIPSEactivity_ec_varij≤1 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| j∈ECLIPSEactivity_ec_varij-activity_vari+eclipsecontact_varij=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| get_pbk_time() |  |
| activity_st_varij≤86400-activity_duri | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈X_CON |
| activity_st_obji =j∈X_CONactivity_st_varij+M(1-activity_vari) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| activity_sti+k∈X_CONactivity_st_varik+activity_duri -Mgetpbktime_varij≤activitiy_stj +k∈X_CONactivity_st_varjk+M(1-activity_varj) | ∀i, j∈ACTIVITY的其一子集合, i<j |

無法被個別活動單獨考量的限制式

表 21中記有無法被個別活動單獨考量的原因搜索模型限制式的詳細內容，橘色標記的部分即為相較於排程模型新增的項目。

表 21、無法被個別活動單獨考量的原因搜索模型限制式

| SSRConstraint() |  |
| --- | --- |
| activity_sti+activity_st_obji≥ssr_window_stj×ssr_window_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈SSR_WINDOW |
| activity_sti+activity_st_obji+activity_duri ≤ssr_window_endj×ssr_window_varij +M(1-ssr_window_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈SSR_WINDOW |
| activity_vari×rec_memi-Mmemory_vari≤MEMORY -k∈RSI_REC¦k<iactivity_vark×rec_memk +kk∈RSI_DELj∈SSR_WINDOW¦j<idel_memkk×ssr_window_varkkj | ∀i∈RSI_REC |
| activity_vari×rec_filenamei-Mfilename_vari≤FILENAME -k∈RSI_REC¦k<iactivity_vark×rec_filenamek +kk∈RSI_DELj∈SSR_WINDOW¦j<idel_filenamekk×ssr_window_varkkj | ∀i∈RSI_REC |
| var_other_overlap(Activity Type) |  |
| activity_sti+k∈X_CONactivity_st_varik+activity_duri-activity_stj≤M(1-a_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_endj-activity_sti-k∈X_CONactivity_st_varik≤M(1-b_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1+varotheroverlap_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| del_pbk_overlap(Activity_Type) |  |
| activity_sti+actvitiy_st_vari+activity_duri-activity_stj-k∈X_CONactivity_st_varjk≤M(1-a_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_stj+k∈X_CONactivity_st_varjk+activity_durj-activity_sti-activity_st_vari≤M(1-b_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| activity_vari+activity_varj≤a_varij+b_varij+1+delpbkoverlap_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| duty_cycle(time) |  |
| activity_sti×activity_vari≥duty_window_stj×duty_window_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈DUTY_WINDOW |
| activity_sti×activity_vari≤duty_window_endj×duty_window_varij+M(1-duty_window_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈DUTY_WINDOW |
| activity_vari-j∈DUTY_WINDOWduty_window_varij=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| i∈ACTIVITY的其一子集合activity_duri×duty_window_varij-Mdutycycle_varj≤time | ∀j∈DUTY_WINDOW |
| var_duty_cycle(time) |  |
| activity_sti+activity_st_obji≥duty_window_stj×duty_window_varij | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈DUTY_WINDOW |
| activity_sti+activity_st_obji≤duty_window_endj×duty_window_varij+M(1-duty_window_varij) | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合, ∀j∈DUTY_WINDOW |
| activity_vari-j∈DUTY_WINDOWduty_window_varij=0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合 |
| i∈ACTIVITY的其一子集合activity_duri×duty_window_varij-Mvarduty_cyclej≤time | ∀j∈DUTY_WINDOW |
| get_del_time(time, cover_time) |  |
| activity_sti+activity_st_vari+M(1-activity_vari) +M(1-activity_varj)+Mgetdeltime_varij ≥k∈X_CONCON_FADEk×activity_site_varjk+time | ∀i∈RSI_DEL,j∈RSI_PBK，RSI_DELi和RSI_PBKj有相同的arlentryid |
| activity_st_vari≤cover_time-activity_duri | ∀i∈RSI_DEL |
| activity_st_vari≤Mactivity_vari | ∀i∈RSI_DEL |
| activity_st_obji=activity_st_vari+M(1-activity_vari) | ∀i∈RSI_DEL |
| connection(Activity_Type1, Activity_Type2) |  |
| activity_vari-activity_site_varjk≥0 | ∀i∈MAN_GAT, j∈RSI_PBK , k∈X_CON, 當X_CONk的contact id與MAN_GATi對應到的contact id相同時 |
| activity_sti+activity_st_varik +M(1-activity_site_vari)+MpbkAfterGAT_varik≥activity_endj | ∀i∈RSI_PBK, j∈MAN_GAT , k∈X_CON, 當X_CONk的contact id與MAN_GATj對應到的contact id相同時 |
| activity_vari-activity_varj=0 | ∀i∈MAN_GAT, j∈MAN_GO當MAN_GATi與MAN_GOj對應到相同contact id時 |
| activity_vari-activity_varj≥0 | ∀i∈ACTIVITY的其一子集合A, ∀j∈ACTIVITY的其一子集合B |
| pbk_before_gohome() |  |
| activity_sti+activity_st_varik+activity_duri -M(1-activity_site_vark)-MpbkBeforeGohomeik ≤activity_stj+M(1-activity_varj) | ∀i∈RSI_PBK, j∈MAN_GO , k∈X_CON, 當X_CONk的contact id與MAN_GOj對應到的contact id相同時 |